Bảng 1 : kết quả địa chỉ ip4

| Tên máy | IP address | Subnet mask | Gateway | DNS server |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESKTOP-D8AT1DQ | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 123.26.26.26 123.23.23.23 |

Bảng 2 : trình bày tính năng Gateway,DNS server và DHCP

|  | - Chức năng |
| --- | --- |
| - Getaway | - Là điểm giao tiếp/cầu nối giữa hai mạng sử dụng các giao thức khác nhau (ví dụ: mạng LAN với Internet). Nó thực hiện chuyển đổi giao thức và định tuyến dữ liệu giữa các mạng này. |
| - DNS sever | - Phân giải tên miền (Domain Name System) thành địa chỉ IP tương ứng và ngược lại, giúp người dùng truy cập website bằng tên dễ nhớ thay vì phải nhập địa chỉ IP. |
| - DHCP | - Tự động cấp phát địa chỉ IP cùng các thông số cấu hình mạng khác (như Subnet Mask, Default Gateway) cho các thiết bị kết nối vào mạng, giúp việc quản lý mạng dễ dàng hơn và tránh xung đột địa chỉ IP. |

- Bảng 3: Trình bày các loại IPv6

|  | - Mô tả |
| --- | --- |
| - Các loại địa chỉ IPv6 | - Unicast (Đơn hướng),Multicast (Đa hướng),Anycast (Mọi hướng). |
| - Các cách biểu diễn địa chỉ IPv6 | - Địa chỉ IPv6 là một chuỗi 128 bit, được chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm 16 bit, và được biểu diễn bằng số thập lục phân (hexadecimal), ngăn cách bởi dấu hai chấm (:). - -Cách biểu diễn đầy đủ: 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:0000:0001 - -Rút gọn số 0 đứng đầu: Bỏ các số 0 đứng đầu trong mỗi nhóm 16 bit. Ví dụ: 0DB8 thành DB8. -> 2001:DB8:0:0:0:0:0:1 - -Rút gọn một chuỗi số 0 liên tiếp: Thay thế một hoặc nhiều nhóm 16 bit có giá trị là 0000 liên tiếp bằng ký hiệu hai dấu hai chấm (::). Lưu ý: Ký hiệu :: chỉ được dùng một lần duy nhất trong một địa chỉ IPv6. Ví dụ: 2001:DB8::1 |

- Bảng 4 : Trình bày chức năng và ứng dụng Router và switch

| - Tên thiết bị | - Chức năng | - Ứng dụng |
| --- | --- | --- |
| - Router | - Định tuyến và chuyển tiếp dữ liệu giữa các mạng, đồng thời chia sẻ kết nối Internet cho nhiều thiết bị thông qua mạng có dây (LAN) và không dây (Wi-Fi) | - Ứng dụng của router bao gồm việc cho phép nhiều thiết bị truy cập Internet, giao tiếp với nhau trong mạng nội bộ và đảm bảo đường truyền dữ liệu hiệu quả và an toàn. |
| - Switch | - Kết nối nhiều thiết bị mạng (như máy tính, máy in, server) trong cùng một mạng LAN và định tuyến lưu lượng dữ liệu một cách hiệu quả bằng cách gửi gói tin đến đúng đích dựa trên địa chỉ MAC. | - Ứng dụng phổ biến của switch bao gồm xây dựng mạng LAN cho gia đình, văn phòng, doanh nghiệp và các ứng dụng công nghiệp như tự động hóa nhà máy, hệ thống giao thông thông minh. |

Bảng 5 : Trình bày kết quả lệnh tracert kết nối với các máy chủ

| Các máy chủ | Mô tả các nút trung gian |
| --- | --- |
| www.gmail.com | - Hop 1: Request timed out → Gateway nội bộ không phản hồi - Hop 2: 192.168.1.113 → Router nội bộ trong mạng LAN. - Hop 3: 192.168.254.6 → Gateway của mạng hoặc ISP. - 4 đến 9. static.vnpt.vn (VNPT) → Các router trong mạng VNPT, đưa gói tin ra quốc tế. - 10 đến 13. as6453.net (Hong Kong) → Các nút trung chuyển quốc tế của VNPT – hướng tới Google. - 14 đến 16. 1e100.net (Google Network) → Các máy chủ của Google. - Đích: 142.250.199.197 → Máy chủ Gmail (Google) |
| www.facebook.com | Có 2 nút trung gian được hiển thị rõ ràng: - 172.30.100.1 → Router nội bộ đầu tiên. - 192.168.1.21 → Router hoặc thiết bị tường lửa tiếp theo. - Sau đó, tất cả các gói đều bị timeout |
| www.ctu.edu.com | Hop 1: * * * Request timed out. Hop 2: 192.168.1.11Đây là một địa chỉ private có thể là router / AP / tường lửa nội bộ Hop 3 đích đến: ctu.edu.vn [10.16.36.54] |
| www.twitter.com | - Router nội bộ (timed out) - 192.168.254.6 (gateway nội bộ) - 3 đến 8 :Các router của VNPT (static.vnpt.vn) - Router thuộc Cloudflare (103.22.203.231) - Máy chủ đích Twitter (162.159.140.229) |